Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku

| Výkon připojeného spotřebiče paliv | Činnost | Druh paliva připojeného spotřebiče paliv |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pevné |  | Kapalné | Plynné |
|  |  | Celoroční provoz | Sezónní provoz |  |  |
| do 50 kW včetně | Čištění spalinové cesty | 3x | 2x | 3x | 1x |
|  | Kontrola spalinové cesty | 1x |  | 1x | 1x |
|  | Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu | 1x |  | 1x | 1x |
| nad 50 kW | Kontrola a čištění spalinové cesty | 2x |  | 1x | 1x |
|  | Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu | 2x |  | 1x | 1x |
|  | Čištění spotřebiče paliv | 2x |  | nejméně podle návodu výrobce |  |

Doplňující pravidla k tabulce:

1. Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebič paliv po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.

2. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komína pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spotřebiče na pevná paliva.

3. Při kontrolách a čištění dvakrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 6 měsíců.

4. Při kontrolách a čištění třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 4 měsíců.

5. Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva v případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se kontroluje a v případě potřeby i čistí nejméně jedenkrát za rok.

6. Spalinová cesta určená pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva sloužícího v živnostenské provozovně k přípravě pokrmů se kontroluje a čistí nejméně jedenkrát za dva měsíce.

7. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se kontrola a čištění spalinové cesty provádí nejméně jedenkrát za rok.

8. Čištění spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí podle návodu výrobce, nejméně však jedenkrát za rok, a to za podmínky, že budou prováděny jejich pravidelné kontroly odborně způsobilou osobou.

§ 17 zákona č. 455/1991 Sb.

§ 2 písm. b) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území